Popis a návod k použití

elektronického časovače pro upoutané elektromodely (V7.2H2)

Popis a technická data:

Elektronický časovač je určen k řízení doby letu upoutaných elektromodelů při stálém, uživatelem nastavitelném výkonu motoru. Umožňuje zpožděný start elektromotoru o 20 nebo 40 sekund, jeho náběh na nastavitelných 30%-100% výkonu během 5 sec, běh elektromotoru po uživatelsky nastavitelnou dobu a po uplynutí této doby snižování otáček během 5 sec až do zastavení motoru nebo 5 sec plného výkonu a následný skok na 0% výkonu. Časovač předpokládá ovládání elektromotoru standardním regulátorem s BEC obvodem, přes který je časovač napájen a po jehož servokabelu  též posílá řídící impulsy pro regulátor.

Základem časovače je přeprogramovatelný mikroprocesor PIC12F629, který je umístěn v patici na desce plošného spoje společně s filtračním kondenzátorem, vysoce svítivou LED diodou s odpovídajícím odporem, 3pinovým konektorem pro připojení regulátoru a 3pinovým programovacím konektorem, prostřednictvím kterého lze volit zpoždění startu, dobu letu, nastavení požadovaného výkonu a způsob ukončení letu. Připevnění časovače k modelu je uvažováno 2mi vruty nebo šrouby  2mm. Nicméně vzhledem k nízké hmotnosti lze časovač k modelu upevnit např. lepicí páskou nebo jinak podle možností.

Napájecí napětí:                                         4,8 – 5,5 V (pozor na regulátory defaultně nastavené na 6V)

Rozměry a hmotnost                                  22x18x14mm,  3g

Volitelná doba klidu před startem               20 nebo  40 sekund,          přednastaveno 40s

Programovatelná doba letu                        10 - 1200 sec,  od výrobce nastaveno 200 sec (3:20 minuty)

Konstantní nastavitelný výkon motoru        30 -100%,          od výrobce nastaveno 100%

Způsob ukončení letu                                 plynulé ubírání během 5 sekund na 0% nebo 5sec 100% a skok na 0%

Velikost filtračního kondenzátoru               doporučeno alespoň 100M/10V, u velmi kvalitních regulátorů není třeba

Schéma zapojení:

značka

Bezpečnostní upozornění:

Zařízení ovládá elektromotor s vrtulí. V případě nesprávné manipulace může dojít k neočekávanému rozběhu motoru a škodám na zdraví a majetku. Pokud nejsou pohonné baterie odpojeny, vždy předpokládejte, že se motor může roztočit. Taktéž nenechávejte v okolí vrtule kablíky, lanka a jiné drobné předměty, které by vrtule mohla namotat nebo nasát a odmrštit.  Zařízení spíná motor na trvalých až 100% výkonu během celé doby letu. Regulátor i motor musí být dimenzovány na trvalý provoz při plném plynu. Na vyzkoušené sady motor-regulátor-baterie se můžete dotázat na mail v kontaktech. Výrobce ani dodavatel nenesou odpovědnost za škody způsobené zde nepopsanou manipulací

Návod k zapojení:

Časovač upevněte na model nebo zabudujte do modelu tak, aby LED dioda mohla svítit do středu letového kruhu (na pilota). Díky instalaci LED diody v patici je možné ji umístit pomocí prodlužovacího kablíku mimo vlastní časovač. Je vhodné, aby piny časovače byly snadno přístupné.

K časovači do vodorovného 3pinového konektoru připojte BEC výstup regulátoru.Pozor na správnou polaritu připojení.

středový (červený) vodič je plus,

světlý (bílý, žlutý, béžový) krajní vodič je řídící signál, na 3pinu označen světlou značkou.

tmavý (černý, hnědý) krajní vodič je minus,

Ve svislém 3pinovém konektoru pro standardní provoz nesmí být žádné propojky (jumpery).

Dva piny svislého 3pinového konektoru,  které jsou blíž k vodorovnému 3pinu jsou dále označené jako B

Dva piny svislého 3pinového konektoru,  které jsou dál od vodorovnému 3pinu, jsou dále označené jako D.

Zapojení zbytku elektropohonu (motor, regulátor, baterie) je standardní, regulátor i motor může být jak stejnosměrný, tak střídavý. Taktéž baterie mohou být libovolného typu (LiPo, NiMH,..). Vhodné kombinace motorů, regulátorů a baterií pro konkrétní typ upoutaného modelu (velikost, hmotnost,..) lze konzultovat na mailu uvedeném níže.

Přehled programovacích možností.

Standardní letový režim je středem svisle dolů.

Motor, regulátor a timer jsou navzájem propojeny, baterie není připojena

Propojka (jumper) na D                            bez propojky                                      propojka (jumper) na B

Volitelně zpožděný start                          normální start                                   programování doby letu

Připojení napájení (baterie)               Připojení napájení (baterie)                        Připojení napájení (baterie)

8s komunikační sekvence                   8s komunikační sekvence                        8s komunikační sekvence

timer-regulátor, LED svítí 2s                  timer-regulátor, LED svítí 2s                       timer-regulátor, LED svítí 2s

protočení motoru, LED blikne                                                                              protočení motoru, LED blikne

neomezené čekání na odpojení                                                                                    start stopek

propojky (jumperu) z D,                                                                  (motor se netočí, LED záblesky v 1sec intervalech)

LED bliká s delší 4.pauzou                                                                               po uplynutí požadované doby letu

vytáhnout propojku (jumper) z B,

Po odpojení propojky (jumperu) z D,                                                                    nový letový čas je tím uložen.

6s aktivace, LED nesvítí                                                                                         minimální letový čas je 10s !!!

protočení motoru, LED blikne

čekání před startem

spojení pinů D (šroubovák, nůž, drát,…)          (20s nebo 40s)                        spojení pinů B (šroubovák, nůž, drát,…)

nastavení čekacího času 20sec                 LED pravidelně bliká                     nastavení čekacího času 40sec

LED po dobu propojení svítí                  rychle pro 20s (3x za 1 sec)                     LED po dobu propojení svítí

nebo pomaleji pro 40s (1,5x za 1 sec)

3s před startem motoru se LED rozsvítí

start motoru

5s motor nabíhá z 0% na nastavené otáčky, LED nesvítí

Letový režim

spojení pinů D (šroubovák, nůž, drát,…)    motor běží v nastavených        spojení pinů B (šroubovák, nůž, drát,…)

ubírání otáček motoru až do 30%           otáčkách (default  100%)            přidávání otáček motoru až do 100%

LED nesvítí, mění se otáčky motoru            po nastavenou dobu                   LED nesvítí, mění se otáčky motoru

(default 200s),

LED nesvítí

10s před koncem letového režimu (cca 2 kola) se LED rozsvítí

LED zhasne a běží ukončovací sekvence

(5s ubírání na 0%    nebo   5s  100% a skok na 0%plynu)

2 minuty čekání na

spojení pinů D (šroubovák, nůž, drát,…)           odpojení                               spojení pinů B (šroubovák, nůž, drát,…)

nastavení ukončení plynulým                        napájení                                   nastavení ukončení 5s 100% a pak

poklesem na 0%  (default)                 LED  dlouze                                        skok na 0% (pro F2B)

LED po dobu propojení svítí                      pravidelně bliká                                 LED po dobu propojení svítí

(1x za 2s)

neomezené čekání na odpojení napájení

LED  dlouze dvojbliká (1x za 4s)

odpojení napájení (baterie)

Kontakt:

jaromir.hoblik@tiscali.cz     tel.  +420 723900465

http://www.jardah.estranky.cz/clanky/dilna--rady--support/modelarska-elektronika/casovac-pro-upoutane-modely---cl-models-timer---fesselflugzeitgeber.html

Přejeme hodně úspěchů a radosti při létání s naším elektronickým časovačem.